### ПРИБОР  ДЛЯ  ДИАГНОСТИКИ  И  ВОССТАНОВЛЕНИЯ

КИНЕСКОПОВ

КВИНТАЛ-5

ПАСПОРТ

# ПС21542136.004 – 99

2

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор «Каинтал-5» (в дальнейшем прибор) предназначен для

выполнения следующих работ:

1.1. Измерения токов эмиссии катодов в цветных и черно-белых кинескопах.

## 1.2. Проверки электронно-оптических прожекторов (ЭОП) на наличие

замыканий между электродами «катод-модулятор» и «модулятор-ускоряющий

электрод»

1.3. Восстановления эмиссионных свойств катодов путем термоэлектронной

активации оксидно-бариевого покрытия.

1.4. Устранения межэлектродных замыканий (МЭЗ) электронным методом.

1.5. Тренировки катодов в режиме «Восстановление».

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Пределы измерения токов эмиссии катодов:  0-200 мкА и 0-2000  мкА.

2.2. Напряжения, подаваемые прибором на кинескоп.

2.2.1. Напряжение накала в режиме «Измерение»:

- для кинескопов с номинальным значением напряжения накала 6,3 В:

(6,30,2)  В и (8,50,2) В;

- для кинескопов с номинальным напряжением накала 12 В:

(120,5) В и (160,5) В.

2.2.2. Напряжение накала в режиме «Восстановление»:

для кинескопов с номинальным значением напряжения накала 6,3 В:

(8,50,4) В.

- для кинескопов с номинальным значением накала 12 В:

(161) B.

2.2.3. Ускоряющее напряжение –  (30010) В и (60020) В.

2.2.4. Запирающее напряжение на модуляторе – от минус 10 В до минус 80 В.

2.3. Ручная регулировка длительности импульса тока восстановления в

педелах от 100% до 20%.

2.4. Длительность циклов восстановления  в режиме “Восстановление”:

- первый цикл –  455с;

- все последующие циклы 305с.

2.5. Напряжение питания прибора: сеть переменного тока 220 В5% 50 Гц.

2.6. Потребляемая мощность прибора:

- в режиме “Измерение” –  не более 8 ВА;

- в режиме “Восстановление” –  не более 35 ВА.

2.7. Габаритные размеры прибора не более 260х140х90 мм.

2.8. Масса прибора не более 1.5 кг.

3

2.9. Время непрерывной работы в режиме «Восстановление» не более 1-го

часа. Технологический перерыв не менее 20 мин.

3. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

3.1. Не подлежат восстановлению:

-    кинескопы, работавшие длительный период с превышением напряжения

накала;

-    кинескопы, подвергавшиеся  восстановлению методом электроискрового

прострела;

- кинескопы с обрывом электродов, замыканием  «катод-подогреватель» и

нарушения  вакуума.

3.2. Минимальное значение токов эмиссии катодов, при которых

восстановление эмиссии эффективно:

-    для кинескопов типа 61ЛК5Ц, 51ЛК2Ц – не менее 100 мкА;

- для кинескопов типа 61ЛК4Ц – не менее 50 мкА;

- для кинескопов типа 61ЛК4Б, 50ЛК2Б – не менее 20мкА.

3.3. Вероятность восстановления эмиссии катодов в кинескопах типа

51ЛК2Ц, 61ЛК5Ц до значения не менее 1000 мкА при соблюдении условий,

оговоренных в п.п. 3.1, 3.2 – не менее 80%.

Вероятность восстановления токов эмиссии катодов в кинескопах типа

61ЛК4Ц до значений 800 мкА при соблюдении условий оговоренных в

п.п. 3.1, 3.2 не менее 90%

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. Прибор          - 1 шт.

4.2. Кабель соединительный  КС-4    - 1 шт. (на четыре типа отечественных

кинескопов).

4.3. Паспорт         - 1 шт.

4.4. Упаковка       - 1 шт.

Примечание. По дополнительному соглашению потребителю может

поставляться кабель КС-2ИСБ, предназначенный для

подсоединения к импортным кинескопам с узкой и широкой

горловиной.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К работе с прибором допускается персонал, прошедший подготовку по

работе с настоящим прибором и инструктаж по технике безопасности при работе с радиотехническими устройствами, в которых имеются опасные для жизни

4

напряжения до 30 кВ.

5.2. Внимание! Перед подключением прибора к кинескопу необходимо

отключить шнур питания телевизора от розетки 220 В и разрядить, соблюдая

меры предосторожности, анод кинескопа на графитовое покрытие колбы

кинескопа или шасси телевизора.

5.3. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра, особенно в

режиме «Восстановление».

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Подключить кабель соединительный к выходному разъему прибора.

Снять плату кинескопа. Подключить кабель соединительный к кинескопу

Через соответствующую панельку. Подключить прибор к сети 220 В.

6.2. Режим «ИЗМЕРЕНИЕ».

6.2.1. Нажать одну из кнопок «К», «З», «С» (включение красного, зеленого,

синего прожектора).

6.2.2. Установить все остальные кнопки в отжатое положение.

6.2.3. Установить регулятор «Управление» в положение минус 10 В.

Тумблеры «12В» и «16В» установить в выключенное положение (вниз).

6.2.4. Включить тумблер «СЕТЬ».

6.2.5. Примерно через 30с произвести отсчет показаний стрелочного

индикатора.

При отжатой кнопке В2 шкала прибора - 2000 мкА.

6.2.6. Нажать и удерживать кнопку «У» в течение 5с (кнопка без фиксации).

Напряжение на ускоряющем электроде удвоится. Ток эмиссии также должен

удвоиться, не уменьшаться в течение вышеуказанного времени и составлять у

Цветных кинескопов не менее 1200 мкА. У севшего катода ток эмиссии

Составляет 0-500 мкА.

У черно-белых кинескопов ток эмиссии должен составлять не менее 600 мкА.

6.2.7. При токе катода равном нулю микроампер, нажать и удерживать

кнопку «Н». При этом на кинескоп будет подано повышенное напряжение накала 8,5 В. Если ток эмиссии катода при этом останется равным нулю – значит катод кинескопа или ускоряющий электрод в обрыве и такой кинескоп

восстановлению не подлежит. Если ток эмиссии катода не будет превышать

250 мкА (для цветных кинескопов) – то вероятность восстановления такого катода очень мала.

6.2.8. Отпустить кнопку «Н».

6.2.9. Перевести регулятор «Управление» в положение минус 80 В. Ток

эмиссии катода должен установиться равным нулю микроампер. Если же

5

стрелка индикатора переходит ноль и зашкаливает в обратном направлении – это значит, что в кинескопе имеется межэлектродное замыкание между электродами катод-модулятор. Если же кинескоп запирается только частично (наполовину) – это значит, что в кинескопе имеется межэлектродное замыкание между электродами модулятор-ускоряющий электрод.

6.2.10. Поочередно, переключая кнопки «К», «З», «С», измерить токи эмиссии

всех катодов.

Для измерения тока эмиссии катода в черно-белых кинескопах необходимо

использовать кнопку «К».

6.2.11. При измерении тока катода в кинескопах с номинальным

напряжением накала 12 В необходимо:

- включить тумблер «12В»;

- нажать и удерживать кнопку «Н» в течение времени измерения;

- нажать кнопки «У» и «Н» одновременно, при этом ток эмиссии хорошего

катода должен удвоиться;

-    если ток эмиссии катода равен нулю микроампер – включить тумблер «16В» и повторить процесс измерения аналогично пункту 6.2.7. при этом на кинескоп будет подано повышенное напряжение накала 16 В;

- выключить тумблеры «16В» и «12В».

6.3. Режим «ВОССТАНОВЛЕНИЕ».

6.3.1. Нажать кнопку «Р».

6.3.2. Нажать кнопки «В1»,  «В2» ( первая ступень восстановления).

- 6.3.3. Кнопками «К», «З», «С» включить прожектор, у которого ток эмиссии максимален, но недостаточный. Катоды, у которых при нажатии кнопки «У» происходит  удвоение тока эмиссии, восстановления, как правило, не требуют.

6.3.4. Установить регулятор «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» в положение минимум

(«Мин»).

6.3.4.1. Нажать кнопку «П» (пуск). При этом должны засветится индикаторы

«НАКАЛ» и «КОНТРОЛЬ». Свечение индикатора «НАКАЛ» свидетельствует о

подаче напряжения 8,5 В.

При нажатии и удержании кнопки «Н» устанавливается напряжение накала -

6,3 В.

Мигание индикатора «КОНТРОЛЬ» с интервалом 2с свидетельствует о функционировании систем прибора в режиме «ВОССТАНОВЛЕНИЕ».

6.3.4.2. Стрелочный индикатор должен начать показывать нарастающе-

убывающее значение эмиссионного тока восстановления в такт с миганием

индикаторов. Индикатор «НАКАЛ» включается и выключается на 15-20с. В

первом цикле восстановления (после нажатия кнопки «П», или после включения сетевого тумблера при включенной кнопке «П»), индикатор накала включается

6

на 25-30с. (Один цикл это включение и выключение накала). Если

восстановительный процесс катода начался, то показания стрелочного индикатора должны составлять 5-10 мкА. Если ток восстановления не

достигает этой величины, - необходимо кратковременно на 0,5-1с нажимать и

отпускать кнопку «У» на протяжении всего цикла восстановления. При этом

должно происходить увеличение тока восстановления. Как правило, это позволяет добиться устойчивого тока восстановления 10 мкА.

6.3.4.3. По достижении устойчивой величины тока восстановления 10 мкА на

очередном цикле восстановления перевести регулятор «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» в

среднее положение. Ток восстановления должен увеличиться до 15-20 мкА.

Провести 1-2 цикла на этом токе.

Если ток восстановления устойчиво держится в вышеуказанном интервале

Перевести регулятор «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» в положение «Макс». Ток

Восстановления должен увеличиться до 20-30 мкА.

Провести еще 1-2 цикла восстановления.

6.3.5. По достижению устойчивого тока 20-30 мкА перевести регулятор

«ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» в среднее положение. Перейти на вторую ступень

восстановления. (Отжать одну из кнопок «В1» или «В2»).

Переход необходимо осуществлять в тот момент, когда, после включения

накала на очередном цикле, ток восстановления достигнет максимальной

величины.

6.3.6. Провести 2-3 цикла восстановления. Показания стрелочного

индикатора должны достигнуть отметки 25-35 мкА. Если указанный ток

восстановления достигается на первом цикле, - перевести регулятор

«ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» в положение «Макс.». В противном случае постепенно

увеличивать длительность импульса восстановления от цикла к циклу.

Показания стрелочного индикатора должны составлять 40-50 мкА.

Провести 1-2 цикла на максимальном токе восстановления.

6.3.7. Перевести регулятор «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» в среднее положение и перейти на третью ступень восстановления (отжать обе кнопки «В1» и «В2»).

6.3.8. Провести 2-3 цикла восстановления. Значения тока восстановления

должны достигать отметки 40-50 мкА. Постепенно увеличивать длительность импульсов от цикла к циклу. В положении «Макс.» величина тока должна

составлять 90-110 мкА.

Если при увеличении длительности импульса ток восстановления начинает

уменьшаться, то необходимо уменьшить длительность импульса до минимума.

Затем выбрать оптимальное значение длительности, при котором ток останется

стабильным. Провести несколько циклов восстановления, а затем снова начать

постепенное увеличение длительности.

Если процесс восстановления затруднен, то необходимо кратковременно

нажимать кнопку «У». При этом должно наблюдаться нарастание тока. Если и

7

это тоже не помогает поднять ток восстановления до требуемой величины, то

каждый раз после выключения накала, когда ток восстановления снижается до

нуля, необходимо производить аппаратный сброс путем выключения и включения сетевого включателя.

6.3.9. По достижении тока восстановления 100 мкА уменьшить

длительность импульсов и нажать кнопку «У». Постепенно увеличивать

длительность импульсов до максимального значения. Ток восстановления

должен достигать 150 мкА.

Провести один цикл восстановления в этом режиме и закончить процесс восстановления.

6.3.10. Перейти в режим «ИЗМЕРЕНИЕ» (отжать кнопки «Р» и «П»).

Измерить ток эмиссии катода по вышеуказанной методике. Проверить ЭОП на

Отсутствие МЭЗ.

6.3.11. Восстановить поочередно токи эмиссии остальных катодов по

вышеуказанной методике. Если в кинескопах с дельтавидным расположением

прожекторов (61ЛК3Ц, 61ЛК4Ц) и черно-белых кинескопах не удается

достигнуть требуемого тока восстановления на первой ступени, то допускается

кратковременно увеличить напряжение накала до 12 В (включить тумблер

«12В». Как только ток восстановления достигнет нормы, тумблер «12В»

выключить и вести восстановление в штатном режиме согласно вышеуказанной

методике.

Перегрузка катода поспешным переходом на более высокую ступень при

установленной максимальной длительности импульсов ведет к снижению тока

восстановления и тока эмиссии.

Запрещается подавать напряжение накала 12 В на кинескопы с планарным

расположением прожекторов (61ЛК5Ц, 51ЛК2Ц, 32ЛК2Ц и импортные) из-за

возможного пробоя изоляции на подогревателе.

6.3.12. По окончании восстановления запомнить максимально достигнутые

значения токов эмиссии катодов при нажатой кнопке «У». Охладить кинескоп в

нормальных условиях в течение 20-30 мин.

6.3.13. После полного остывания ЭОП  кинескопа произвести повторное измерение токов эмиссии всех катодов. У хорошо восстановленного катода ток

эмиссии должен составлять 500-700 мкА при отжатой кнопке «У» и соответственно не менее 1000-1400 мкА при нажатой кнопке «У».

6.3.14. Не отпуская кнопку «У» нажать кнопку «Н». Ток эмиссии катода не

должен возрастать более чем на 10%. В противном случае катод восстановлен

только частично, или совсем не восстановился, если ток эмиссии не возрос по

сравнению с исходным состоянием.

Процесс восстановления желательно повторить после 24 часовой наработки

кинескопа в телевизоре.

8

6.3.15. Восстановление тока эмиссии катода кинескопа с12-ти вольтовым

напряжением накала необходимо производить по вышеуказанной методике,

предварительно включив тумблер «16В».

6.3.16. Устранение МЭЗ катод-модулятор необходимо производить на 3-й

ступени с использованием кнопки «У» по той же методике, что и восстановление эмиссии катодов. Контроль производить через каждые 1-2 цикла. Восстановление вести до полного устранения МЭЗ.

6.3.17. Для увеличения срока службы восстановленных кинескопов в телевизоры 3-го поколения с модулями цветности МЦ-2, МЦ3 и МЦ-31

рекомендуется устанавливать модуль защиты кинескопов типа МЗК-2

(изготовитель 000 «Квинтал»).

Примечание.     Прибор позволяет устранить МЭЗ только пылевого

характера. МЭЗ не пылевого характера можно

идентифицировать следующим образом: при

восстановлении в момент включения накала ток

восстановления скачком нарастает до максимального

значения, а после выключения накала скачком падает

до 0 мкА.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тип прибора   -   КВИНТАЛ-5                                                       Зав. №

Дата приемки

Представитель ОТК

(подпись)

8. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

8.1. Прибор транспортируют в крытых транспортных средствах согласно

ГОСТ 6732-76.

8.2. Хранение прибора производится в закрытых сухих и отапливаемых

в зимнее время складских помещениях.

9

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим

требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования,

хранения, эксплуатации.

9.2.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи прибора

потребителю. Гарантийный ремонт производится в течение не более 14

дней с момента получения прибора изготовителем. На кабель

соединительный гарантийное обслуживание не распространяется.

Послегарантийное обслуживание приборов производится на ООО

«КВИНТАЛ» за счет потребителя.

Дата продажи                 199                       Подпись

М.Ш.

10. ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

02222, г. Киев – 222, ООО «КВИНТАЛ»

тел. (044) 547-65-12, (044) 547-8682, (044) 560-47-24.

11. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

| № п.п. | Неисправность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Неисправность | Дополнительный Признак | #### Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Не включается светодиод «Контроль» | Стрелка индикатора не колеблется | Заменить D2 Проверить V2,C8,R6,R8 |
|  |  | Стрелка индикатора колеблется | Заменить светодиод «Контроль» |
| 2. | Не переключается светодиод «Накал» | Напряжение накала в режиме Восстановление» не переключается | Заменить D3 Проверить V4,C7 |
| 3. | #### Напряжение накала в режиме «восстановление» не переключается | Светодиод «Накал» Переключается | Заменить реле К1 Проверить Переключатель S2 |

10

| 4. | В режиме «Восстановление» стрелка индикатора стоит на нуле | Светодиоды «Накал» и «Контроль» работают нормально | Заменить D4, проверитьV5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перегорел резистор R27 (10 Ом) | Заменить V7 |
| 5. | #### Режимы «Измерение» и «Восстановление» не работают | Светодиоды «Контроль» и «Накал» работают нормально. Перегорел резистор R18 | Заменить мост VD1. Проверить С1-С4, заменить R18 (75 Ом) |
| 6. | Изменилась частота мигания светодиодов | Напряжение на выходе D1отличается от нормы (12 В) | Заменить D1,VD2. Проверить С5, трансформатор и цепи соединения |

11

ДЛЯ ЗАМЕТОК