Привет всем!

Посылаю схему восстановителя ,которую использовал в своих экспериментах (part 2)

Первая часть в железе не сделана – нет в наших магазинах и моих запасах 561ИЕ8 или импортной КМОПовской на 12вольт питания

Прошу тухлыми яйцами не бросаться – это “конструкция выходного дня” со всеми вытекающими последствиями.Использовалась совместно с имеющимися в наличии разделительным трансформатором,внешним БП на 12вольт и старым дивайсом для восстановления кинескопов от которого запитывался накал.В общем куча проводов

Ежели кто сделает толковее –милости прошу поделиться схемой ,методикой ,статистикой,etc.

Интересно всё.

По мере накопления информации буду рассылать постинги

Не сомневаюсь что по параметру время-деньги дешевле купить КВИНТАЛ-над ним работали специалисты и сделал бы это с удовольствием (последняя версия стоит около 100 долларов,но продаётся он только на Украине  )

Вот инфо от человека, которому удалось поработать на КВИНТАЛе ,правда нет указаний на то в каком режиме (в КВИНТАЛе) проводились измерения

По-видимому указан режим работы “электронная метла” – выключать накал при первых экспериментах не рекомендую ,лучше поиграть напряжением накала.

Методика восстановления - на сайте у ВИДАКА в СЕКРЕТАХ РЕМОНТА 3

) Делают его в Киеве ,телефонов под рукой нет.Период меняется от 120 до 160 мкС с частотой 10 Гц (всё приблезительно).вся эта смесь идет всё время восстановления.Отключается только накал(20сек.вкл. 8.5 вольт, 20 сек.выкл.).Амплитуда на нагрузке 10 кОм 150В.При "форсировке" амплитуда удваивается.

С уважением,Игорь (tibla)

Repair@hot.ee

P.S.        IC4 в PART2 –561ТМ2

IC3 в PART2 –NE555 или КР1006ВИ1

Частотозадающий конденсатор со 2 ноги IC3 на землю теперь 47n ,

Частота на выходе теперь около 4 кГц (можно попробовать поиграть в сторону её увеличения)

PART1 до сих пор в железе не сделан :)

К 23.04.2001 восстановлено 4 мониторных CRT и один TV

Ещё один P.S.

-  PART1 сделана – получился крутой   восстановитель с девиацией частоты,

номиналы резисторов

в PART1 на выходах IC2:

3 – 6k8

2 – 5k1

4 - 3k6

7 – 2k8

10 – 2k4

1 – 2k0

5 – 1k8

6 – 1k47

9 – k680

11 – k150

-  адрес сайта ,где можно почитать о фирменном восстановителе КВИНТАЛ –

http://www.profit.net.ua/~nd_corp/page5.html   - это фирма ND CORP,продвигающая

дивайсы на территории Украины

- если дойдут руки – в приборе ,для удобства контороля  введу измеритель контроля тока восстановления и режим измерения (относительного)тока катодов – это позволит судить об эффективности восстановления без промежуточного визуального контроля картинки

- сейчас могу сказать что дивайс  даёт хорошие результаты по устранению мелких утечек катод – модулятор в мониторных кинескопах с визуально нечётким изображением ,после активации,при контроле на НОКИА ТЕСТЕ ? в окне CONVERGENCE? “нитки” становятся тоньше ,динамика картинки улучшается ,убираются тянучки (если они были)и монитор ,которым невозможно было пользоваться по причине его “подслеповатости”, может и дальше радовать юзера

Всем удачи!